福建福海创石油化工有限公司

PTA打包流程优化项目-链板机

技 术 协 议

买  方：福建福海创石油化工有限公司

编  制：

会  签：

审  核：

卖  方：

签  字（盖章）：

2022年 10 月

目  录

一、总则	3

二、技术规范及标准	3

三、PTA打包流程优化项目设备需求技术要求	4

四、供货范围	8

五、检验、检定、测试及验收	9

六、质量保证承诺书	9

七、技术服务承诺	10

八、技术资料	11

九、质保期要求	11

十、附件：数据采集系统要求	11

十一、联系方式	14

# 一、总则

福建福海创石油化工有限公司(以下简称买方)、

公司(以下简称卖方)就买方PTA打包流程优化项目相关设备的制造、供应范围、检验（定）及服务等相关事宜经认真协商达成如下技术协议。本方案为合同附件，由双方代表签字确认，随商务合同的签订而生效，与合同具有同等的法律效力。

1、如卖方没有对本技术协议提出书面异议，买方则可认为卖方提供的产品完全满足本技术协议的要求。

2、在合同执行过程中，如卖方有除本技术附件以外的要求，应以书面形式提出，经买方书面确认后方可执行，作为本技术附件的补充内容。

3、本技术协议所引用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。文件优先顺序：a.招标文件和技术协议.b.国家及行业标准 c.地方标准.d.其他标准.

4、卖方对该PTA打包流程优化项目相关设备的质量及技术服务负有全责。

5、在合同签订后，买方、业主及设计方有权因规范、标准、规程及外部条件发生变化而提出一些补充和修改要求，具体项目和内容由买卖双方协商确定。

二、技术规范及标准

卖方除应参照下列标准和规范外，还应提供在本工程中所采用的标准和规范的清单，并应保证其版本为最新版本（包括修正版）。

1、 《不锈钢冷轧钢板和钢带》        GB/T3280-2015

2、《流体输送用不锈钢焊接钢管》    GB/T12771-2019

3、《现场设备、施工管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011

4、《工业金属管道工程施工质量验收规范》   GB50184-2011

7、卖方提供电机设备不能在国家规定《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第一至第四批》目录清单内。

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，卖方有义务主动向业主提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。如果所用准则及标准与其它文件发生冲突，应按以下顺序考虑：

·采购合同

·技术规格书及其附件

·所列规范、标准及准则

# 三、PTA打包流程优化项目设备需求技术要求

1、复核链板机的技术要求

1、数量：2台。

2、技术要求：

1）、工作环境class Ⅱ division 2；温度-10～45℃；相对湿度≤90%；

2）、粉尘防爆；

3）、耐温：≥90℃；

4）、称重范围0.8～1.5t，称重精度在0.1‰～0.2‰,即采用进口C6级别粉尘防爆传感器；

5）、驱动装置：

a、减速机：含配套电机等；粉尘防爆型电机,防爆等级Ex tD A21 IP65 T130℃，防护等级IP65，电机加防护装置；

b、电源：三相AC380V/ 50Hz；

6）、两端均设置自动停止作用的光电开关，型号：E3JM-DS70M4\厂牌:OMRON  置于粉尘隔爆装置内；自动/手动输送；

7）、链板机前后两端增设φ80mm托辊，以防止倒包；

8）、运行方向：可双向动行，以利于标定；

9）、单机尺寸：与现有的打包系统匹配；

10）、链板条：方型链条式，链板间隙≤15mm，不锈钢S304，厚度≥2.0mm；两侧方钢要密封，链板条底部有加强筋，以防积粉影响称重精度；

11）、支撑采用10mm厚的槽钢，或强度大于该要求的其他结构；

12）、防护：操作平台配置安全护栏，扁钢型式，内侧齐平；传动轮与链条需增加防护罩；

13）、支撑角需配备化学螺栓M24*180mm固定；

14）、防腐要求：设备部件防腐油漆厚度≥280um；

15）、称重仪表IP66以上防护等级，具备粉尘防爆认证，通讯接口兼容《PTA打包流程优化项目-电子称和数据采集系统》的要求，最好品牌一致；

16）复核链板机秤台板厚度≥6mm，传感器，材质：马氏体不锈钢，精度等级：1/6000，Y值：≥20000，秤台最高工作耐温：≥80℃，需提供传感器精度证明；

17）、现场复核称重的每包数据进行数据采集传输办公室工业用电脑；

18）、复核链板机首次检定需经有资质的第三方提供合格有效的检定证书。

2.S-6602B-1#的输送带更新

拆除现有的S-6602B-1#输送带（其高度650mm），更换新的输送带，其要求如下：

2.1、数量：1台；

2.2、输送物参数：PTA吨包，直径和高度为1223*1200mm，1.2吨/包；

2.3、工作环境：class Ⅱ division 2；温度-10～45℃；相对湿度≤90%；

2.4、输送机类型：方型链条式，链板间隙≤15mm；

2.5、单机尺寸：长4米，有效宽度1.4米，高0.6米；承重≥5t；

2.6、输送机框架：输送链板条采用不锈钢S304，方型链条式连接，链板条厚度≥2.0mm（两侧方钢要密封）；

2.7、驱动装置：

a、减速机：含配套电机等；粉尘防爆型电机,防爆等级Ex tD A21 IP65 T130℃,防护等级IP65， 电机加防护装置；

b、速度：定速，10m/min；

c、电源：三相AC380V/ 50Hz；

2.8、输送机带自动停止作用的光电开关，型号：E3JM-DS70M4\厂牌:OMRON  置于粉尘隔爆装置内；

2.9、输送带靠近复核链板机一端安装φ80的托辊，防止倒包；

2.10、耐温：≥90℃；

2.11、荷载： 链板单位面积载荷要求为3吨/㎡；

2.12、支撑采用10mm厚的槽钢（支撑角需配备化学螺栓M24*180mm固定）；

2.13、防护：配置安全护栏，链板机两侧防护栏采用φ50方钢*高≥1m焊接框架上并刷黄色油漆防腐，与内侧齐平；传动轮与链条需增加防护罩；

2.14、输送带末端需有防撞梁，参考照片如下：

2.15、运行方向：可双向动行，以利于标定；

2.16、两端均设置自动停止作用的光电开关，型号：E3JM-DS70M4\厂牌:OMRON  置于粉尘隔爆装置内；自动/手动输送；

2.17、防腐要求：设备部件防腐油漆厚度≥280um；

3.安装除铁器

3.1、数量：1个；

3.2、 位置：S-6602B-1#过滤箱后端，现有过滤箱需改造提高其高度，约600mm，除铁器两端法兰与现场法兰匹配连接。过滤箱箱门一侧安装操作平台，除铁器和过滤箱箱门相背，便于掏料；

3.3、技术要求参考如下：

| 外形尺寸 | 350*350*540mm |
| --- | --- |
| 磁棒格栅尺寸 | 350*350mm |
| 磁棒格栅层数 | 三层 |
| 磁棒格栅排列 | 7/6/7 |
| 磁棒直径 | 25 mm |
| 磁棒表面磁场峰值 | 峰值>12000高斯 |
| 进出口连接方式 | 法兰RF 150LB（美标） SUS304 |
| 清理方式 | 分层取出磁棒格栅，手工清理 |
| 磁棒格栅与门板连接方式 | 不锈钢搭扣螺栓连接 |
| 磁棒格栅板与箱体密封 | 材料耐温120℃，固定不脱落 |
| 磁棒设计温度 | ≥120℃ |
| 除铁器箱体相关部件耐温 | ≥100℃ |
| 材质要求 | 磁棒表面SUS316，箱体框架 SUS304 |
| 磁棒表面 | 抛光250mesh以上且无焊渣凸点 |

4. 数据采集

4.1仪表通讯接口要求提供ModBus-RTU接口；

4.2、扎袋完毕，启动复核链板机输送时，以PLC控制或其他型式（2台固定式粉尘防爆扫描枪或防爆扫描仪、或工业PDA）进行自动数据采集；

4.3、与《PTA打包流程优化项目-电子称和数据采集系统》中要求的接口具有相同的通讯协议；

4.4、 参考附件：《PTA打包流程优化项目-电子称和数据采集系统》的数据采集系统（可与中标厂家详细沟通）。

5、施工：本项目属于包工包料项目，施工质量及材料质量保固一年。

6、其他要求

6.1、新增的复核链板机与输送带等，需与我司现有设备匹配，若需要，请供应商到我司实际测绘；

6.2、现有的S-6602J-1#输送带（其高度550mm）需要移位并改为双向驱动；

6.3、现有2个叉车轮挡拆除，根据新增复核链板机安装后的实际位置，重新制作并安装；

6.4、新增原控制柜电路改造，PLC程序更改；

6.5、新增以上改造相关电缆并安装（所有电缆要穿管线与电机连接处要有防爆软管，电缆进控制箱要有防爆密封格兰头）；

6.6、培训：标定、维护等相关内容；

7、项目交工资料：

7.1包含PLC软体完整程序以及相关软件登陆密码、修改权限等；

7.2、需提供相关设备产品合格证、传感器等级证明、粉尘防爆合格证以及电子档资料、不锈钢材质证明等（包含相关合格证明及使用说明书）；

7.3、交工资料应包含IO LIST 之类的资料；

7.4、需提供配套所有设备备件清单（含型号、规格、材质等）及电子档图纸；

7.5、需提供一整批设备相关易损配件（供业主审核后确定）

7.6、交货承诺：按合同规定的项目、时间、地点交货，设备材料交货期≤60天。材料到货后设备安装、测试、检定、验收合格≤60天。

# 四、供货范围

1、复核链板机2台，安装位置：S-6602B-1#和S-6602J-1#，复核链板机位于打包机和输送带中间；

2、输送带1台，安装位置：S-6602B-1# ；

3、包含但不限于以下设备，1套：复核链板机2台、除铁器1个、输送带1台、数据采集用固定式粉尘防爆扫码枪2把（或粉尘防爆扫描仪)，电缆（含通讯电缆），相关采集信息兼容到《PTA打包流程优化项目-电子称和数据采集系统》的数据采集系统；

4、主要功能要求：用链板机进行重量核重、除去铁屑等杂质、数据采集等；

5、每台设备的铭牌上需设置二维码，通过手机扫码后，能显示制造厂家、设备参数等信息内容。

# 五、检验、检定、测试及验收

1卖方出厂前的产品都应进行严格的检验、测试。出具相关产品检验合格证，以此作为设备到货验收凭据。

1.1卖方需提供粉尘防爆变送器及粉尘防爆大显示器的防爆证书。

1.2卖方需提供2台链板复核链板机-电子秤需经有资质的第三方提供合格有效的检定证书。

1.3 业主及买方有权根据工程的需要，随时对所购产品的全过程进行检验。

2 验收

2.1 工厂验收

卖方在发货前通知买方，由买方决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字准予发货。

2.2 到货验收

货物到达买方指定库房（或现场）后，由卖方派人员参加拆箱验收。并由买方指定代表与卖方签字确认。安装完成后，由买卖双方共同进行试运行和验收，以现场安装后运转平稳正常，且满足买方所提技术要求合格为主要的质量验收条件，并依据标书条款进行验收。验收合格后由买方、卖方签字确认。

# 六、质量保证承诺书

卖方奉行“用户至上，信誉第一”的市场原则，为满足用户需求，适应社会主义商品市场经济发展的需要，以质量求用户，以质量求信誉，以质量求生存，以质量求发展。

卖方向用户单位对产品质量郑重承诺：

1、产品质量承诺

1.1、严格按合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品；

1.2、对所提供的产品执行“ISO-9001”国际质量认证标准；

1.3、按合同规定的用户单位提供有关技术标准、产品说明书，并为用户的安装、调试、使用提供方便；

1.4、保证产品零部件百分之百的合格品。如用户发现产品质量达不到合同规定的标准，卖方无条件返修或更换。如在安装和试运行过程中出现质量问题，先处理问题，再分清责任。如买方使用不当出现质量问题，卖方提供成本配件，免费维修。如卖方出现质量问题负责免费更换维修。一切以满足用户使用要求为准则。

1.5、产品在质保期内出现问题由卖方负责免费维修或更换，质保期为货到现场后12个月或者是正常投用6个月，以先到为准。

2、交货承诺：

按合同规定的项目、时间、地点交货，设备材料交货期≤60天。材料到货后设备安装、测试、检定、验收合格≤60天。

# 七、技术服务承诺

卖方向用户单位技术服务郑重承诺：

1、技术服务

1.1、严格执行买卖双方签订的技术协议。

1.2、及时向买方提供合同规定的有关技术资料。

1.3、卖方对产品的安装、调试、使用、维护技术进行必要的业务辅导。

1.4、卖方按买方要求的时间到现场进行技术服务、指导或协助安装、调试、试运行。

1.5、加强“售前、售中、售后”服务的有序管理，做到“及时服务，超前服务，全过程服务”。

2、维修承诺

卖方产品自销售之日起，在质保期内对产品实行免费维修。质保期内因卖方原因发生故障，质保期顺延。根据用户与卖方地面交通的远近距离不同的实际情况，卖方在接到用户反映的质量问题信息后及时答复分别为：

2.1、距离1000公里以内的，在24小时之内到达现场。每增加500公里，增加6小时。

2.2、维修人员执行“服务跟踪卡”制度，用户对售后服务的评定意见满意后，方可回公司。

2.3随时满足用户对设备、备件的购货要求。

# 八、技术资料

1、收到中标通知书后10天内，卖方向买方提交下列资料。

1.1、设备的详细工期，技术协议，结构图、外型图、竣工图等相关资料。

1.2、提交设备详细安装尺寸图，提供相关产品合格证、产品使用说明书，包括预留位置及尺寸。

1.3、提供主要管件、法兰及零部件化学成分及力学性能等相关证明文件，焊接质量检测的结果。

2、设备交付时提交随机资料。

2.1、设备的结构图、外型图。

2.2、设备说明书、维护手册、装箱单、检验报告、材质保证书、合格证等.

3.双方因本合同所知悉的商业和技术秘密承担保密义务。未经对方同意，不得以任何形式泄漏给第三方使用。

# 九、质保期要求

本项目属于包工包料项目，施工质量及材料质量保固一年。

# 十、附件：数据采集系统要求

1、采集对象：①现场电子秤6602-6、6602-7#，该2台电子秤通信卡要与另外新购的14台电子秤通信卡相匹配，（乙方需现场确认）；②新购的14台电子秤；③拟新安装的2台复核链板机，预留与链板机匹配的通信接口（ModBus-RTU通讯协议）。以上需配备16台粉尘防爆扫描枪（或防爆扫描仪、工业PDA）；

2、工业用机（电脑）1台，打印机1台（与公司的合格证相匹配LQ-1600KIVH），安装位置：打包休息室；

3、 对称重数据进行实时采集，预留有备用的50个端口（拟备用于其它打包机增加复核链板机或电子秤）；

4、采集内容包含但不限于：公司名称及其生产日期，PTA包装的原始净重、货物批号和对应的实际净重、皮重（要求可手工输入和设置）、称重日期、时间、核重人员代号、储位等，相关数据传至系统的数据服务器（工业电脑）进行保存，并可按批号或单台复核电子秤进行管理和查询等相关工作；；

5、因存在后续操作中的破包现象，因此，当同一货物批号称重时间间隔大于0.5hr时，需在原先称重数据的备注栏再次记录：实际净重、皮重、称重日期、时间、核重人员代号等相关信息，且记录的次数不限于1次；

6、需提供合格证预先打印软件及打印机（打印内容：货物批号，本系统可考虑设置、打印与货物批号对应的条形码或二维码）的技术支持，打印流水号为可选，如：打印210306B10001～210306B11000、210306B10001～210306B10500或210306B10601～210306B11000，打印过程中需可暂停/取消打印或重新设置打印。合格证的内容/格式/尺寸等，参考如下：

7、某台复核电子秤停用、维修或线路故障时，不能影响其他秤的使用和称重数据采集输送；

8、记录站在线状态报警，一但掉线则不允许称重并发出报警。

9、核重人员现场控制数据的记录，并通过信号灯告知核重人员称重完成；具备重量复核功能，扫描完成后要能够判断重量是否在设定的范围内，合格才允许保存，若重量不合格要能通过声光报警灯发出提示；

10、每批最大数量为1000包，可能会有200包和500包等现象；

11、各种报表的汇总与打印，如按批号、单台链板机或核重人员分类明细、汇总表、时间段生产明细汇总表等；

12、数据的保存期限≥3年（68个采集端口），以1000包/批计，存储容量需≥8000批/年，以利于后续的进一步改造；

13、实现数据库与MES系统对接功能，称重数据的新增，修改，删除均能实时上传到中间数据库，报表（固定格式）手动上传至中间数据库，MES系统定时访问并读取中间数据库的内容（承包方负责防火墙、网线等设施，提供数据库字段等资料，我司IT人员可配合并实现数据传输，MES端开发由我司负责）；

14、提供用户的维护与权限管理。

# 十一、联系方式

买  方：福建福海创石油化工有限公司

联系人：

地  址：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路86号

邮  编：363216

电  话：18206067258

传　真：

E-mail: yqxu@fhcpec.com.cn

卖  方：

联系人：

地  址：

邮  编：

电  话：

传　真：

E-mail: