- 产品氢规格

| 项目 | 单位 | 控制指标 | 实测值 | 2023年3月平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢气 | vol% | ≥99.0 | 99.2~99.99 | 99.99 |
| 甲烷 | μl/L | ≤1000 | ≤1000 | <0.1 |
| CO+CO2 | μl/L | ≤20 | ≤20 | 1.0 |
| 氧气 | vol% | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.0001 |
| 氮+氩 | vol% | ≤0.60 | ≤0.60 | 0.0056 |
| 边界压力 | 2.7MPa |  |  |  |
| 边界温度 | <40℃ |  |  |  |

- 产品氢采样分析数据

附1：2023年3月部分产品氢采样分析数据

| 项目 | 氢气 | CO+CO2 | 甲烷 | 总烃 | 氧气 | 氮+氩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | vol% | uL/L | uL/L | uL/L | vol% | vol% |  |
| 执行指标 | ≥99.0 | ≤20 | ≤1000 |  | ≤0.20 | ≤0.60 |  |
| 1 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0016 |  |
| 2 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0036 |  |
| 3 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0025 |  |
| 4 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0079 |  |
| 5 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0039 |  |
| 6 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0043 |  |
| 7 | 99.99 | <1 | <0.1 | 6 | 0.0001 | 0.0041 |  |
| 8 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.009 |  |
| 9 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0027 |  |
| 10 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0053 |  |
| 11 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0016 |  |
| 12 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0087 |  |
| 13 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0062 |  |
| 14 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0028 |  |
| 15 | 99.98 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0131 |  |
| 16 | 99.98 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.019 |  |
| 17 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0078 |  |
| 18 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0026 |  |
| 19 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0042 |  |
| 20 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0047 |  |
| 21 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0065 |  |
| 22 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.003 |  |
| 23 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0076 |  |
| 24 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0079 |  |
| 25 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0073 |  |
| 26 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0063 |  |
| 27 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0056 |  |
| 28 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0042 |  |
| 29 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0039 |  |
| 30 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0053 |  |
| 31 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0076 |  |
| 32 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0053 |  |
| 33 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0063 |  |
| 34 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0082 |  |
| 35 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0057 |  |
| 36 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0055 |  |
| 37 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0071 |  |
| 38 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0057 |  |
| 39 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0039 |  |
| 40 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0021 |  |
| 41 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0134 |  |
| 42 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0054 |  |
| 43 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.003 |  |
| 44 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0068 |  |
| 45 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0029 |  |
| 46 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0049 |  |
| 47 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0052 |  |
| 48 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0134 |  |
| 49 | 99.99 | <1 | <0.1 | 7 | 0.0001 | 0.0025 |  |
| 50 | 99.99 | <1 | <0.1 | 8 | 0.0001 | 0.0015 |  |